真空等离子清洗机

KZVU-100规格书

目录

一、 公司介绍	1

二、 设备原理	2

1.1 概要	2

1.2 产品特点	2

1.3行业应用	3

三、 技术规格	4

2.1设备规格	4

2.2厂务规格要求	5

2.3 一般规格	6

四、配置清单	6

五、维修保养	7

六、 质量保证及售后服务	8

七、设备尺寸图纸	8

八、选配件表	9

# 一、公司介绍

东莞市科众精密仪器有限公司成立于2019年，位于广东省东莞市长安镇，是一家集开发、设计、制造及销售于一体的的界面领域测试仪器厂家。自创立伊始，我司集结了几十位表界面行业技术人才，是国内高端接触角测量仪、等离子清洗技术领域的标杆企业，公司秉承“科学检测，博采众长”为核心理念，致力于为3C、6C电子、半导体制造、新材料研发、生物医疗、新能源以及教育科研等领域提供高精度、智能化、全自动化的接触角测量仪、等离子清洗设备及整体解决方案。

公司产品依托自主研发的等离子清洗机、精准腔体设计及智能工艺控制系统，可实现对塑料、金属、陶瓷、玻璃等多种基材的无损伤清洁、表面活化与改性处理，有效替代传统化学清洗工艺，兼具环保高效、非接触无残留的核心优势。助力全球制造业客户优化生产工艺、提升产品附着力与可靠性，赋能高端制造产业升级。

# 二、设备原理

## 1.1 概要

真空等离子清洗机(Plasma cleaner)，气体通过激励电源离化成等离子态，等离子体作用于产品表面，清洗产品表面污染物，提高表面活性，增强附着性能。等离子清洗是一种新型的、环保、高效、稳定的表面处理方式。

## 1.2 产品特点

- 产品放置治具灵活多变，可适应不规则的产品

- 水平电极设计，可满足软性产品处理需求。

- 低耗能、耗气产品。

- 便捷的收放板方式

- 真空系统集成，占地面积小

- 合理的等离子反应空间，使处理更均匀

- 集成的控制系统设计，使操作更方便

## 1.3行业应用

- PI 表面粗化及清洁

- PSS的蚀刻

- ITO膜的蚀刻

- 半导体硅片PN结的去除

- Wire  Bonding 前焊盘的表面清洗

- HDI板孔底及孔壁钻污的清洁

- PCB孔内钻污及表面清洁

- Coverlay表面粗化及清洁

- Teflon板的活化及孔内钻污清浩

- 软硬结合板孔内钻污及表面清

- ABS塑料的活化和清洗

- LED封装前的表面活化和清洗

- 陶瓷封装电镀前的清洗

- 手机外壳及屏幕的活化和清洗

- FPC 孔内钻污清洁与表面清洁

- 电子材料表面改性和表面清洗

- 其他材料的表面清洁

- 塑胶材质表面改性、表面粗化

- ITO涂覆前表面清洗

# 三、技术规格

## 2.1设备规格

| 电源系统 |  | 射频电源 | 中频电源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 功率 | 0~600W或0~1000W可选； | 0~1000W |
|  | 频率 | 13.56MHz | 40KHz |
| 真空系统 | 双级旋片泵（油泵） | 60m3/h |  |
|  | 真空管路 | 全不锈钢管路，以及高强度真空波纹管 |  |
|  | 材质 | 铝合金（可定制不锈钢腔体） |  |
|  | 厚度 | 25mm |  |
|  | 密封性 | 军工级焊接密封 |  |
|  | 腔体内部尺寸 | 580×450×370mm（宽×高×深） |  |
|  | 电极板有效尺寸 | 390×450mm（宽×深） |  |
|  | 可用空间间距 | 127mm |  |
|  | 电极板布置方式 | 垂直布置，可活动抽取 |  |
|  | 工作托盘 | 标配一套，材质可选配(铝材、钢丝网） |  |
|  | 工作空间 | 8个空间 |  |
| 气体系统 | 流量范围 | 0~300SCCM |  |
|  | 工艺气体气路 | 标配两路，可定制 |  |
| 控制系统 | 系统控制 | PLC |  |
|  | 交付方式 | 7寸触控屏幕 |  |
| 其它参数 | 外形尺寸 | 1130×1650×1080mm（宽×高×深） |  |
|  | 重量 | 200KG |  |
|  | 设备外观颜色 | 银灰色 |  |

## 2.2厂务规格要求

| 厂务规格要求 |  |
| --- | --- |
| 交流电源规格 | 电源：AC380V，50/60Hz，5线，50A |
| 厂务排气 | 流量：2.0 m³/min |
| 厂务工作气体要求 | 流量：1~10 L/min 压力：3~7 kg/cm² 管径：6×4 mm 材质：PU管 纯度：99.99%以上 |
| 厂务压缩空气要求 | 流量：1~10 L/min 压力：3~7 kg/cm² 管径：8×5 mm 材质：PU管 露点：-40℃以下 Particle＞0.3μm：10Pcs/ft³ |

## 2.3 一般规格

| 一般规格 |  |
| --- | --- |
| 危险标识 | 高压危险标识 |
| 使用环境 | 温度：15~30℃ 湿度：30~70% |
| 其他注意事项 | 不可有可燃性气体，腐蚀性气体，爆炸或反应性粉尘 气瓶需固定 |

- 四、配置清单

| 配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 描述说明 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 主机 | 外形尺寸：1130×1650×1080mm（宽×高×深） |  | 台 | 1 |
| 2 | 真空腔体 | 铝合金真空腔体 内尺寸580×450×370mm（宽×高×深） |  | 个 | 1 |
| 3 | 激励电源 | 射频电源 | 中频电源 | 套 | 1 |
|  |  | 频率：13.56MHz； 功率0~600W 或0~1000W可选； 全自动真空电容匹配器 | 频率：40KHz； 0~1000W; |  |  |
| 4 | PLC | 三菱 |  | 个 | 1 |
| 5 | 触摸屏 | 威纶通，七寸屏幕，MT6071iE |  | 个 | 1 |
| 6 | 流量计 | 英国wawick品牌 |  | 个 | 2 |
| 7 | 真空泵组 | 鲍斯双级旋片泵（油泵）：60m3/h |  | 台 | 1 |
| 8 | 真空计 | 英福康 |  | 个 | 1 |
| 9 | 说明书 | 真空等离子清洗机操作说明书 |  | 份 | 1 |

# 五、维修保养

| 维护保养 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 检查内容 | 寿命 | 检查频率 |
| 油泵 | 滤芯 | 使用时间2000H | 15天 |
|  | 泵油 | 使用时间2000H | 15天 |

- 质量保证及售后服务

1、保质期 1 年，保质期内，在正常使用情况下无偿更换损坏的零部件

2、若操作在设备不能符合范围内，导致相关零部件损坏，敝公司不负责赔偿责任

3、遇地震、火灾、台风、海啸等不可抗力灾害导致设备损坏，敝公司不负责赔偿责任

4、非使用原厂零部件直接或间接造成设备损坏时，敝公司不负责赔偿责任

5、若因设计不当，造成设备有损坏或瑕疵，敝公司无偿更换瑕疵或损坏的零部件

6、质保期后，贵公司需自行负责更换零部件所需的耗材及服务费用。

# 七、设备尺寸图纸

1.主机尺寸图纸

- 等离子腔体图纸

# 八、选配件表

| 选配件表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 激励电源 | 射频电源 | 中频电源 |
|  | 定制电源：频率13.56MHz； 功率0~600W或0~1000W可选； 全自动真空电容匹配器 | KZ-1000W： 频率40KHz，功率1000W |
|  | 美国CERES电源：频率13.56MHz； 功率0~600W或0~1000W可选； 美国CERES全自动真空电容匹配器 |  |
| 真空泵 | 德国莱宝双级旋片泵（油泵）：60m3/h |  |
|  | 鲍斯双级旋片泵（油泵）：60m3/h |  |